技术文档

在机器人成品上负责竞赛任务的全流程代码书写

一、功能概述

魔力元宝主要是一个基于 ROS 的机器人多功能系统，它集成了 导航、识别、语音交互、AR 标签辅助定位 等模块。
系统运行的时候，机器人能做到：自动巡检和定点任务

检测火焰、烟雾、灭火器等物体

语音问答（支持游客模式和管理员模式）

自动充电，在完成任务的情况下自行导航充电

在调试过程中，我们发现，这个系统更适合 室内固定场景，因为很多参数（地图、相机标定、语音命令）都是预先配置好的。还有如下功能

- 人脸识别：利用先进的面部识别技术，可精准判断来访者的身份。通过对采集到的人脸特征与预先存储的特征库进行比对，能够有效区分游客与管理员。这种身份区分机制在系统中至关重要，它确保了只有管理员可以下达特定的巡检等权限操作指令，而游客只能使用语音导航等基本服务，从而保障了系统的安全性和权限管理。

- 语音交互：支持高质量的语音录制、语音识别（ASR）以及文本转语音（TTS）播放功能。在语音录制方面，系统能够清晰、准确地捕捉用户的语音信息，为后续的识别提供高质量的音频数据。语音识别功能将录制的语音转换为文本，通过对语音信号进行特征提取、模式匹配等操作，将其转化为计算机能够理解的文字信息。而文本转语音功能则将处理后的文本信息重新转换为自然流畅的语音播放给用户，实现了自然流畅的人机对话，提升了用户与机器人交互的体验。

- 语音导航：根据用户的语音指令，机器人能够智能导航至指定的展馆。例如，当用户说出“前往城市展区”时，系统会对语音指令进行解析，获取目标展馆信息，然后规划最优路径，引导机器人前往该展馆。这种语音导航功能为用户提供了便捷的导览服务，尤其是对于不熟悉展馆布局的游客来说，大大提高了参观的效率。

- 巡检任务：在管理员下达指令后，机器人会按照预设的顺序依次巡检各个展馆。预设的顺序是根据展馆的分布、重要程度等因素提前规划好的。机器人会沿着规划好的路线，对每个展馆进行检查，确保展馆的安全与秩序。例如，检查展馆内的设施是否完好、是否有异常人员等。

- 安全检测：在巡检过程中，机器人会实时检测火源与灭火器的状态。通过安装在机器人上的相应传感器，对周围环境进行监测。一旦检测到火源异常（如温度过高、出现明火等）或灭火器状态异常（如缺失、损坏等），系统会立即触发语音报警和警报音。语音报警会向周围人员清晰地传达异常情况，警报音则起到警示作用，提醒人们及时采取措施，保障展馆安全。

- 视觉检测：利用yolov5目标检测算法，能够精准识别展馆内的各类目标。yolov5算法具有高效、准确的特点，它通过对图像进行特征提取和分类，能够识别出不同的目标物体，如展品、人员、设施等。检测结果会通过ROS话题发布，供其他模块使用。其他模块可以根据这些检测结果进行进一步的处理，如统计展品数量、判断人员行为等。

- 图像采集：在每个巡检点，机器人会自动拍摄并保存现场图片。这些图片为后续的记录和分析提供了直观的视觉资料。通过对图片的分析，可以回顾巡检过程中各个展馆的实际情况，如展品的陈列状态、环境整洁程度等，有助于及时发现潜在的问题。

- 自动充电：当巡检任务完成后，机器人会自动导航至充电站。它会利用自身的定位和导航系统，找到充电站的位置，并规划路径前往。到达充电站后，机器人会进行精准对接充电，确保机器人能够持续运行，为下一次任务做好准备。

二、系统架构

系统主要依赖以下ROS包和工具：

- ROS核心包：包括roscpp、actionlib、move_base_msgs等。roscpp是ROS的C++客户端库，提供了高效的通信和节点管理功能，使得程序能够在ROS环境中稳定运行。actionlib用于实现动作服务，支持复杂的任务执行和状态反馈。move_base_msgs则为机器人的导航提供了消息定义和接口，是实现导航功能的基础。这些核心包共同提供了基本的ROS功能和服务，确保了系统的正常运行。

- 语音处理包：robot_audio包，包含voice_collect、voice_iat、voice_tts等服务。voice_collect服务用于录制语音，它能够控制麦克风设备，采集用户的语音信息。voice_iat服务实现语音识别功能，将录制的语音转换为文本。voice_tts服务则负责将文本信息合成为语音并播放，通过这三个服务的协同工作，实现了语音的录制、识别和播放功能。

- 人脸识别包：face_rec包，提供face_recognition_results服务。该服务接收采集到的人脸图像，通过内部的人脸识别算法进行特征提取和比对，最终输出识别结果，判断来访者是游客还是管理员，为系统的权限管理提供了依据。

- 相机与图像处理包：cv_bridge、image_transport、OpenCV、torch等。cv_bridge用于在ROS和OpenCV之间进行图像数据的转换，使得ROS系统能够方便地使用OpenCV的图像处理功能。image_transport负责图像的传输，确保图像数据能够高效、稳定地在不同节点之间传递。OpenCV是一个强大的计算机视觉库，提供了丰富的图像处理和分析算法，如滤波、特征提取等。torch则是一个深度学习框架，为基于深度学习的图像处理任务提供了支持，如目标检测等。这些包共同支持图像的获取、处理和传输。

- 目标检测包：yolov5工具包，用于实现高效的目标检测功能。yolov5算法具有较高的检测精度和速度，它通过对输入的图像进行处理，能够识别出图像中的各类目标，并输出目标的位置和类别信息。在本系统中，它用于识别展馆内的展品、人员等目标，为后续的分析和处理提供数据支持。

- AR码定位包：ar_pose包，提供track服务。该服务通过识别AR码，实现对机器人的定位和跟踪。AR码具有唯一的编码信息，机器人通过识别周围环境中的AR码，能够确定自己的位置和姿态，为导航和相对运动控制提供准确的位置信息。

- 相对运动控制包：relative_move包，提供relative_move服务。该服务用于机器人的相对运动控制，根据接收到的相对运动指令，控制机器人的移动方向、速度等参数，实现机器人在不同位置和姿态之间的灵活移动。

- 传感器包：火源检测/fire_detect、灭火器状态/fire_extinguisher_status，用于实时监测环境安全。fire_detect传感器能够检测周围环境中的火源信息，如温度、火焰强度等。fire_extinguisher_status传感器则用于监测灭火器的状态，如是否在位、压力是否正常等。通过这两个传感器的实时监测，系统能够及时发现环境中的安全隐患。

三、主程序主要模块说明

（一）数据结构

- Spot：用于保存巡检点的位置信息（X, Y坐标）、方向信息（四元数z, w）、展馆名称及描述信息。在机器人的导航和巡检过程中，Spot结构体为其提供了准确的目标信息。机器人可以根据Spot中保存的位置和方向信息，规划路径前往指定的巡检点。同时，展馆名称及描述信息可以用于在到达巡检点后，向用户介绍该展馆的相关情况，确保机器人能够准确导航和介绍展馆。

- ImageData：用于缓存从相机获取的图像数据及接收状态标志。在图像采集过程中，相机不断地获取图像数据，这些数据会先存储在ImageData结构体中。接收状态标志用于表示图像数据是否完整、是否有效，便于后续的图像处理和保存操作。例如，当标志为有效时，系统会对图像进行进一步的处理和保存。

- Controller类核心功能

- 主程序及语音识别：ros_workspace/src/bobac_audio/src/voice_nav.cpp

- 导航控制

  - navigateTo(const Spot&)：调用move_base动作服务，导航至目标坐标位置。move_base是ROS中常用的导航功能包，它能够根据输入的目标坐标，规划出最优的路径，并控制机器人移动到该位置。在调用该服务时，设置超时时间为2秒，如果在2秒内未能完成导航任务，系统会触发失败处理机制，如重新规划路径、提示用户等，确保导航的可靠性和稳定性。

- 语音交互

  - recordAudio()：调用voice_collect服务，录制高质量的音频数据。该函数会启动语音采集设备，按照一定的采样频率和格式采集用户的语音信息，并将其保存为音频数据，为后续的语音识别提供基础。

  - recognizeSpeech(const std::string&)：调用voice_iat服务，对录制的音频进行语音识别，转换为文本信息。它将音频数据发送给voice_iat服务，该服务通过内部的语音识别算法，将音频转换为对应的文字信息，实现语音到文本的转换。

  - Speak(const std::string&)：调用voice_tts服务，将文本信息合成为语音并播放。该函数接收文本信息，将其发送给voice_tts服务，服务会根据文本内容生成自然流畅的语音，并通过语音播放设备播放给用户，实现自然的人机对话。

  - playMP3(const std::string&)：播放本地存储的音频文件，如警报音等。当系统检测到异常情况时，会调用该函数播放预先存储的警报音，增强系统的警示功能，提醒周围人员注意。

- 任务执行

  - visitSpecificCity(...)：接收目标城市名称，导航至对应的展馆。首先，函数会根据目标城市名称找到对应的Spot信息，然后调用navigateTo函数导航到该展馆。到达展馆后，会根据预先存储的展馆描述信息，向用户介绍该展馆的相关情况，介绍完成后返回起点，为用户提供个性化的导览服务。

  - CityTour(...)：按照预设的顺序依次巡检各个展馆。函数会遍历预设的巡检点列表，依次调用navigateTo函数导航到每个巡检点。在每个巡检点，会执行拍摄并保存现场图片、检测火源与灭火器状态等操作。如果发现异常情况，会触发语音报警和警报音，确保展馆的安全。

  - findChargingStationAndCharge(...)：导航至充电站。通过调用navigateTo函数，将充电站的位置信息作为目标，引导机器人前往充电站。到达充电站后，利用AR定位技术对接充电桩，确保充电连接的准确性。完成充电后，会进行语音播报，告知用户充电成功，确保机器人持续运行。

- 图像采集与保存

  - fetchImageForWaypoint(const std::string&)：从/detect_detect话题获取图像数据。该话题是系统中用于传输图像数据的通道，函数会监听该话题，获取最新的图像数据。然后将获取的图像数据保存至本地目录/home/reicom2025/ros_workspace/images/，便于后续查看和分析。

  - persistImage(const cv::Mat&, const std::string&)：将获取的图像保存为文件。函数会将输入的图像数据（cv::Mat类型）保存为图像文件，并根据当前时间生成带时间戳的文件名。时间戳的使用确保了图像数据的唯一性和可追溯性，方便后续对图像进行管理和分析。

- 传感器回调

- 视觉识别路径：ros_workspace/src/yolov5-master/detect.py

  - fireExtinguisherCallback()：更新灭火器状态变量。当传感器检测到灭火器状态发生变化时，会触发该回调函数。函数会读取传感器的数据，更新内部的灭火器状态变量，实时监测灭火器的状态，以便系统及时发现灭火器的异常情况。

  - flameCallback()：更新火源检测状态变量。当火源检测传感器检测到火源信息时，会触发该回调函数。函数会读取传感器的数据，更新内部的火源检测状态变量，及时发现并处理火源隐患。

- 人脸识别任务

- 人脸识别：ros_workspace/src/face_rec/scripts/face_rec_service.py

  - face_task()：当首次识别到人脸时，判断为游客，会调用Speak函数播报欢迎词，然后等待语音导航指令。如果用户发出语音导航指令，系统会根据指令调用相应的导航函数前往指定展馆。如果已执行过游客任务，再次识别到人脸时，判断为管理员，此时会等待巡检任务指令。当接收到巡检任务指令后，会调用CityTour函数执行巡检任务，完成巡检后调用findChargingStationAndCharge函数进行自动充电。

四、系统流程

（一）总体流程

- 启动节点，初始化语音与人脸识别服务。系统会启动各个相关的ROS节点，加载所需的服务和参数。语音服务会初始化语音采集、识别和播放模块，人脸识别服务会加载人脸特征库和识别算法，为后续的识别和交互做好准备。然后进入人脸检测循环，不断地对周围环境进行人脸检测。

- 当识别到游客时，系统会调用Speak函数播报欢迎词，欢迎游客的到来。然后等待用户发出语音导航目标，当接收到目标指令后，调用navigateTo函数前往指定展馆，并根据展馆信息进行介绍。

- 当识别到管理员时，系统会等待巡检指令。一旦接收到巡检指令，会按照预设的顺序调用CityTour函数巡检各个展馆。

（二）巡检任务

- 导航至每个展馆：调用navigateTo函数，根据预设的巡检点列表，依次导航到每个展馆。到达展馆后，等待视觉检测反馈，确保能够获取到准确的视觉信息。

- 拍摄并保存现场图片：调用fetchImageForWaypoint和persistImage函数，在每个巡检点拍摄现场图片，并将其保存到指定的本地目录ros_workspace/images。

- 检测火源与灭火器状态：通过传感器实时检测火源与灭火器的状态，调用相应的传感器回调函数更新状态变量。如果发现异常，会触发语音报警和警报音，提醒周围人员注意。

- 任务完成后，调用findChargingStationAndCharge函数自动导航至充电站，利用AR技术对接充电桩。充电完成后，进行语音播报，告知管理员充电成功信息。

（三）流程图（简化）

- 启动：系统开始运行，进入初始化阶段。

- 初始化ROS服务与订阅：初始化各个ROS服务和订阅相关的话题，为后续的功能实现做好准备。

- 人脸识别：对检测到的人脸进行识别，判断是否为首次识别。

- 游客模式：如果是首次识别，进入游客模式。系统会播报欢迎词，等待目标城市指令。接收到指令后，导航并介绍展馆，完成后返回起点。

- 管理员模式：如果不是首次识别，判断为管理员模式。系统会等待“巡检任务”指令，接收到指令后执行CityTour函数进行巡检，巡检完成后自动充电。

五、使用方法

- Rosla	unch bobac3_navgation demo_2d_nav.launch启动导航与传感器节点（如move_base、摄像头、底盘等）：这些节点是机器人实现导航和环境感知的基础。move_base节点负责路径规划和导航控制，摄像头节点用于获取图像数据，底盘节点控制机器人的移动。启动这些节点可以确保机器人能够正常移动和获取周围环境信息。

- Roslaunch face_rec face_rec_services.launch	启动人脸识别服务：语音服务包括语音采集、识别和播放功能，人脸识别服务用于识别来访者的身份。启动这两个服务可以实现机器人的语音交互和身份识别功能。

- Roslaunch bobac3_audio nav.launch运行主程序，使得系统开始执行各项任务，如人脸识别、语音交互、巡检等。

- Python3 detect.py启动视觉检测程序：视觉检测程序利用yolov5工具包实现目标检测功能，启动该程序可以对展馆内的目标进行实时检测。

- 右键run运行动态障碍物脚本

文件存在路径

- 主程序及语音识别：ros_workspace/src/bobac_audio/src/voice_nav.cpp

- 视觉识别：ros_workspace/src/yolov5-master/detect.py

- 人脸识别：ros_workspace/src/face_rec/scripts/face_rec_service.py

- Ar_pose跟随及二次定位启动launch：ros_workspace/src/bobac_audio/launch/nav.launch

这些文件路径明确了各个功能模块的代码文件所在位置。

- 主程序

#include <iostream>

#include <string>

#include <ros/ros.h>

#include <chrono>

#include <std_msgs/Bool.h>

#include <sensor_msgs/Image.h>

#include <cv_bridge/cv_bridge.h>

#include <opencv2/opencv.hpp>

#include <boost/lexical_cast.hpp>

#include <sys/stat.h>

#include <cerrno>

#include <robot_audio/robot_iat.h>

#include <robot_audio/Collect.h>

#include <robot_audio/robot_tts.h>

#include <face_rec/recognition_results.h>

#include <actionlib/client/simple_action_client.h>

#include "move_base_msgs/MoveBaseAction.h"

#include <map>

#include <relative_move/SetRelativeMove.h>

#include <ar_pose/Track.h>

#include <geometry_msgs/Twist.h>

#include <mutex>

using namespace std;

struct Point

{

float x;

float y;

float z;

float w;

string name;

string present;  //介绍

};

struct Point m_point[5] = {

{1.080, 1.150, 0.000, 1.000, "深圳", "深圳,是广东副省级市、经济特区。毗邻香港,经济发达,创新力强,有众多世界500强企业,是粤港澳大湾区中心城市"},

{1.080, 2.150, 0.000, 1.000, "上海", "上海，简称 \"沪\" 或 \"申\"，是中国直辖市,位于长江入海口,是国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心，有独特海派文化"},

{2.480, 0.150, 0.000, 1.000, "北京", "北京,中国首都，千年古都与现代都市交融，尽显独特魅力。这里有宏伟的故宫、绵延的长城等历史古迹，见证着岁月的沧桑变迁"},

{2.480, 1.145, 0.000, 1.000, "广州", "广州，别称羊城、花城，广东省会。历史悠久，美食诱人,经济发达,是充满魅力与活力的国家中心城市和粤港澳大湾区核心"},

{2.480, 2.150, 0.000, 1.000, "吉林", "吉林省,简称 \"吉\",地处东北中部，与俄、朝接壤。是重要商品粮基地与老工业基地，有长白山等美景，人文风情浓郁"}

};

struct Point origin[1] =  {0.040, -0.05, 0.000, 1.000, "起始点", "起始位置"};

struct Point charge[1] =  {0.379,1.77,-0.724,0.689,"充电桩","充电成功"};

typedef actionlib::SimpleActionClient<move_base_msgs::MoveBaseAction> AC;//定义用到的action客户端的别名

class interaction{

public:

interaction();

string voice_collect(); //语音采集

string voice_dictation(const char* filename); //语音听写

string voice_tts(const char* text); //语音合成

bool goto_nav(struct Point* point); //导航到目标位置

void Charging(struct Point* charge, struct Point* origin);

void playwarning(const std::string& file_path);

void flameCallback(const std_msgs::Bool::ConstPtr& msg);

void fireExtinguisherCallback(const std_msgs::Bool::ConstPtr& msg);

bool persistImage(const cv::Mat& imgData, const std::string& waypointName);

bool fetchImageForWaypoint(const std::string& waypointName);

bool detectFireExtinguisher;

bool detectFlame;

private:

ros::NodeHandle n; //创建一个节点句柄

actionlib::SimpleActionClient<move_base_msgs::MoveBaseAction>* ac; //创建action客户端对象指针

ros::ServiceClient collect_client,dictation_client,tts_client; //创建客户端

// std::mutex detectionMutex;

ros::Subscriber fireExtinguisherSub;

ros::Subscriber flameSub;

ros::Subscriber imageSub;

cv::Mat currentImage;

std::mutex imageMutex;

bool newImageAvailable;

struct ImageData {

cv::Mat image;

bool received = false;

};

};

interaction::interaction(){

detectFireExtinguisher = false;

detectFlame = false;

newImageAvailable = false;

collect_client = n.serviceClient<robot_audio::Collect>("voice_collect"); //定义语音采集客户端

dictation_client = n.serviceClient<robot_audio::robot_iat>("voice_iat"); //定义语音听写客户端

tts_client = n.serviceClient<robot_audio::robot_tts>("voice_tts"); //定义语音合成客户端

fireExtinguisherSub = n.subscribe("/fire_extinguisher_status",  1,

&interaction::fireExtinguisherCallback, this);

flameSub = n.subscribe("/fire_status",  1,

&interaction::flameCallback, this);

imageSub = n.subscribe<sensor_msgs::Image>("/detection_result", 1,

[this](const sensor_msgs::ImageConstPtr& msg) {

std::lock_guard<std::mutex> lock(imageMutex);

try {

cv_bridge::CvImageConstPtr cv_ptr;

cv_ptr = cv_bridge::toCvShare(msg, sensor_msgs::image_encodings::BGR8);

currentImage = cv_ptr->image.clone();

newImageAvailable = true;

} catch (cv_bridge::Exception& e) {

ROS_ERROR("cv_bridge exception: %s", e.what());

}

}

);

ros::service::waitForService("voice_collect");

ros::service::waitForService("voice_iat");

ros::service::waitForService("voice_tts");

}

string interaction::voice_collect(){

ros::service::waitForService("voice_collect");

robot_audio::Collect srv;

srv.request.collect_flag = 1;

collect_client.call(srv);

return srv.response.voice_filename;

}

string interaction::voice_dictation(const char* filename){

ros::service::waitForService("voice_iat");

robot_audio::robot_iat srv;

srv.request.audiopath = filename;

dictation_client.call(srv);

ROS_INFO("识别结果: %s", srv.response.text.c_str());

return srv.response.text;

}

string interaction::voice_tts(const char* text){

ros::service::waitForService("voice_tts");

robot_audio::robot_tts srv;

srv.request.text = text;

tts_client.call(srv);

string cmd= "play "+srv.response.audiopath+" pitch -200 tempo -s 2.0";

system(cmd.c_str());

sleep(1);

return srv.response.audiopath;

}

bool interaction::goto_nav(struct Point* point){ //导航到目标

ac = new AC("move_base",true);

ROS_INFO("Waiting for action server to start.");

ac->waitForServer();//一直等待move_base Action服务开启

ROS_INFO("Action server started, sending goal.");

move_base_msgs::MoveBaseGoal goal;

goal.target_pose.header.frame_id = "map";

goal.target_pose.header.stamp = ros::Time::now(); //设置时间戳

goal.target_pose.pose.position.x = point->x;

goal.target_pose.pose.position.y = point->y;

goal.target_pose.pose.orientation.z = point->z;

goal.target_pose.pose.orientation.w = point->w;

ac->sendGoal(goal); //发送导航目标

ac->waitForResult(); //等待导航结果

if(ac->getState() == actionlib::SimpleClientGoalState::SUCCEEDED) //判断导航状态

ROS_INFO("Goal succeeded!");

ac->cancelGoal(); //取消动作

delete ac;

// if(ac->getState() == actionlib::SimpleClientGoalState::SUCCEEDED) {

//     ROS_INFO("Goal succeeded!");

// ac->cancelGoal(); //取消动作

// delete ac;

//     return true;

// } else {

//     ROS_ERROR("Navigation failed!");

//     ac->cancelGoal();

//     delete ac;

//     return false;

// }

}

void interaction::playwarning(const std::string& file_path) {

std::string playCommand = "play " + file_path;

system(playCommand.c_str());

}

void interaction::fireExtinguisherCallback(const std_msgs::Bool::ConstPtr& msg) {

detectFireExtinguisher = msg->data;

}

void interaction::flameCallback(const std_msgs::Bool::ConstPtr& msg) {

detectFlame = msg->data;

}

void interaction::Charging(struct Point* charge, struct Point* origin) {

goto_nav(charge);

// AR码追踪对准充电桩

ros::ServiceClient arTrackClient = n.serviceClient<ar_pose::Track>("track");

ar_pose::Track atr;

ros::service::waitForService("track");//等待服务启动，防止程序未启动报错

atr.request.ar_id = 1;

atr.request.goal_dist = 0.3;

if (!arTrackClient.call(atr)) {

ROS_ERROR("AR跟踪失败");

}

// 相对运动控制 - 对接充电桩

ros::ServiceClient relativeMoveClient = n.serviceClient<relative_move::SetRelativeMove>("relative_move");

relative_move::SetRelativeMove rmc;

ros::service::waitForService("relative_move");//等待服务启动

rmc.request.goal.x = -0.1;

rmc.request.global_frame = "odom";

if (!relativeMoveClient.call(rmc)) {

ROS_ERROR("充电失败");

}

// 播报充

voice_tts("充电成功");

//停顿两秒

sleep(2);

// goto_nav(origin);

}

bool interaction::persistImage(const cv::Mat& imgData, const std::string& waypointName) {

if (imgData.empty()) {

ROS_WARN("无效的图像数据，无法保存");

return false;

}

const std::string baseDir = "/home/reicom2025/ros_workspace/images";

// 创建目录（忽略已存在的情况）

if (::mkdir(baseDir.c_str(), S_IRWXU | S_IRWXG | S_IROTH | S_IXOTH) == -1) {

if (errno != EEXIST) {

ROS_ERROR("创建存储目录失败: %s", std::strerror(errno));

return false;

}

}

// 生成带时间戳的唯一文件名

ros::Time currentTime = ros::Time::now();

std::string timeStr = boost::lexical_cast<std::string>(currentTime.sec) +

"_" + boost::lexical_cast<std::string>(currentTime.nsec / 1000000);

std::string savePath = baseDir + "/" + waypointName + "_img_" + timeStr + ".jpg";

// 执行保存操作

if (cv::imwrite(savePath, imgData)) {

ROS_INFO("成功保存图像: %s", savePath.c_str());

return true;

} else {

ROS_ERROR("图像保存失败，路径: %s", savePath.c_str());

return false;

}

}

bool interaction::fetchImageForWaypoint(const std::string& waypointName) {

// 重置图像标志

{

std::lock_guard<std::mutex> lock(imageMutex);

newImageAvailable = false;

}

// 等待新图像到达

const double maxWaitTime = 5.0;

ros::Time start = ros::Time::now();

bool imageReceived = false;

while (ros::ok() && (ros::Time::now() - start).toSec() < maxWaitTime) {

{

std::lock_guard<std::mutex> lock(imageMutex);

if (newImageAvailable) {

imageReceived = true;

break;

}

}

ros::spinOnce();

ros::Duration(0.1).sleep();

}

if (!imageReceived) {

ROS_WARN("等待图像超时，未获取有效图像");

return false;

}

// 获取图像数据

cv::Mat imageToSave;

{

std::lock_guard<std::mutex> lock(imageMutex);

if (currentImage.empty()) {

ROS_ERROR("获取的图像为空");

return false;

}

imageToSave = currentImage.clone();

}

// 保存图像

return persistImage(imageToSave, waypointName);

}

int main(int argc, char **argv) {

// 设置本地字符和中文字符

setlocale(LC_CTYPE,"zh_CN.utf8");

setlocale(LC_ALL,"");

ros::init(argc, argv, "interaction");

ros::NodeHandle n;

ros::ServiceClient face_rec_client;

face_rec_client = n.serviceClient<face_rec::recognition_results>("face_recognition_results");

interaction audio; // 创建一个交互实例

ros::AsyncSpinner spinner(2);

spinner.start();

string dir, text, path; // 创建两个字符串变量

bool flag = false;

ros::service::waitForService("face_recognition_results");

ROS_INFO("开始识别任务");

while (ros::ok()) {

ros::service::waitForService("face_recognition_results");

face_rec::recognition_results face_rec_data;

face_rec_data.request.mode = 1;

if(!face_rec_client.call(face_rec_data))  {

ROS_ERROR("人脸识别调用失败");

return 1;

}

if(!flag && face_rec_data.response.success){

int face_num = face_rec_data.response.result.num;

ROS_INFO("执行任务一，识别到 %d 个人", face_num);

for (int i = 0; i < face_num; i++) {

std::string rec_name = face_rec_data.response.result.face_data[i].name;

ROS_INFO("识别到人脸: %s", rec_name.c_str());

}

std::string msg = "你好，欢迎你的到来！有什么需要帮助的吗？";

audio.voice_tts(msg.c_str());

dir = audio.voice_collect();

text = audio.voice_dictation(dir.c_str()).c_str();

if (text.find("要到") != string::npos ||

text.find("带我去参观") != string::npos) { // 识别关键词要到

for(int i = 0; i < 5; i++) {

if (text.find(m_point[i].name) != string::npos) {

audio.voice_tts("好的，请跟我来");

audio.goto_nav(&m_point[i]);

audio.voice_tts(m_point[i].present.c_str());

std::string msg1 = "这里就是" + m_point[i].name+"馆啦，我要继续回去工作啦！";

audio.voice_tts(msg1.c_str());

}

}

audio.goto_nav(&origin[0]);

flag = true;

}

}

else if(flag && face_rec_data.response.success)  {

int face_num = face_rec_data.response.result.num;

if (face_num > 0){

for (int i = 0; i < face_num; i++) {

std::string rec_name = face_rec_data.response.result.face_data[i].name;

ROS_INFO("识别到人脸: %s", rec_name.c_str());

std::string msg2 = "你好,管理员" + rec_name;

audio.voice_tts(msg2.c_str());

}

dir = audio.voice_collect();

text = audio.voice_dictation(dir.c_str()).c_str();

if (text.find("开始执行") != string::npos ||

text.find("巡检") != string::npos) { // 识别关键词

audio.voice_tts("好的，进入巡检模式");

for (int i = 0; i < 5; i++) { // 遍历所有目标点

audio.goto_nav(&m_point[i]);

ros::Time start = ros::Time::now();

while ((ros::Time::now() - start).toSec() < 2.0) {

ros::spinOnce();

ros::Duration(0.1).sleep();

}

// 保存图像

if (audio.fetchImageForWaypoint(m_point[i].name)) {

ROS_INFO("成功保存航点 %s 的图像", m_point[i].name.c_str());

} else {

ROS_WARN("保存航点 %s 的图像失败", m_point[i].name.c_str());

}

// 检测火焰和灭火器状态

bool fireDetected = audio.detectFlame;

bool extinguisherMissing = !audio.detectFireExtinguisher;

if (fireDetected || extinguisherMissing) {

audio.playwarning("/home/reicom2025/ros_workspace/src/alarm.wav");

// 构建警报语音

if (fireDetected) {

std::string warning = "在" + m_point[i].name + "馆发现火源！";

audio.voice_tts(warning.c_str());

ros::Duration(1.5).sleep();

}

if (extinguisherMissing) {

std::string warning = m_point[i].name + "馆未放置灭火器！";

audio.voice_tts(warning.c_str());

ros::Duration(1.5).sleep();

}

}

}

// 充电

audio.Charging(&charge[0], &origin[0]);

}

}

}

// ros::spinOnce();

}

spinner.stop();

return 0;

}

- 智能汽车竞赛室外ros组：负责在固定的锥桶赛道中根据赛道的几何特征控制小车行驶，使用dbscan聚类算法会锥桶聚类，使用种子生长划分边界，将赛道边界的锥桶使用贝塞尔曲线拟合，平移至赛道中间形成中线，使用纯跟踪算法跟踪控制